ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНКУРСНОМУ ПРОЕКТУ

на архитектурное решение оболочки ДК «АКАДЕМИЯ»

Номинация АКАДЕМИЯ рег.№ 97

Автор А.Карнаухов, архитектурное бюро «SolArt»

Цель проекта:

Сохранение и развитие сложившегося пространства прилегающей территории ДК «Академия», с приведением фасадов к архитектурно-пространственному контексту Академгородка.

Задачи проекта:

- создание «дружелюбного» фасадного решения.

- опосредованное цитирование периода советского модернизма 60-70х г. в фасадах ДК «Академия».

- сохранение линии архитектурного силуэта общественных зданий по ул. Ильича.

- ревитализация территории ДК «Академия» через организацию дополнительных полифункциональных пространств.

- Проектное предложение по развитию территории

Территориальное зонирование с выделением 2 крупных зон – «парадной» перед главным фасадом и «кулуарной» между ДК «Академия» и рестораном «Поганка».

Устройство «моста» в парадной зоне организует связь между жилой территорией северной части Академгородка и является искусственным продолжением существующего ландшафта с прямым выходом к входной группе ДК. Экран на главном фасаде (22х5м) это дополнительное средство вовлечения жителей Академгородка в общественное времяпровождение и очевидная развлекательно-просветительская функция. Под мостом появляется возможность устраивать выставки уличных художников и книжные развалы, для этих целей также можно также использовать фасадные «карманы» в левой и правой частях здания.

«Кулуарная» зона (правая часть) территории предполагает организацию ресторана или кафе, устройство уличной сцены, организованный ландшафт для прогулок.

В качестве дополнительно общественной зоны (при наличии инженерного решения) возможно устройство эксплуатируемой кровли ДК «Академия» как еще одно средство включения ДК в общественную жизнь Академгородка.

В качестве материала тротуарного покрытия частично используется экструдированный террасный настил.

2. Решение фасадов

Отступление от исходного решения фасадов, незначительно – обобщенное объемно-пространственное решение, открытая организация главного фасада, устройство дополнительных небольших «пространств-карманов».

Так как одной из задач было сохранение «архитектурного горизонта» застройки по ул. Ильича, проектом предусматривается разделение фасада на 2 крупные части – массивный 2х уровневый стилобат (соответствующей высоте существующего ДК «Академия») и верхний стеклянный ярус.

В стилистическом решении фасадов присутствуют элементы архитектуры периода советского модернизма (сбитый ритм остекления), что с одной стороны, поддерживает общую стилистику застройки ул. Ильича, с другой стороны, является актуальной тенденцией современной архитектуры (в частности, прием используемый голландскими архитекторами).

Материалы фасада предельно лаконичны – кнауф аквапанель с применением грубой штукатурки серо-кремового цвета, фиброцементная панель имитирующая деревянные стойки и витражное остекление 2х типов.

2.1. Расчёт стоимости фасадов от БФК

Витраж теплый 1846,8м2 - 11200руб за квадрат - 20684160 руб

Двери в теплом витраже 19м2 - 18000руб за квадрат - 342000 руб

Витраж холодный 1 стекло 121м2 - 7000руб за квадрат - 847000 руб

Аквапанель плюс штукатурка - 1700руб(материалы по данным компании кнауф, отвечать за них мы не можем) +1000р(работа) = 2700р за квадрат - 1872,3м2 - 5055210 руб

Фиброцементная панель под дерево Konoshima - 1249,2 м2 - 5150 за квадрат - 6433380руб

Итого общая цена фасада: 33361750руб, средняя цена за квадрат: 6530,9 руб

Название взято из местного сленга жителей Академгородка.